Приложение 1

Перечень изменений в версии программного обеспечения УЗ Рельсы 4.55РСП

- Заморожены не используемые кнопки и функции:

- «игнор. угол» и «Заполн.  В-развер» в разделе «графика»;

- «параметры схемы» в меню параметры методики.

- Инсталляционный дистрибутив программы установки имеет номер версии в названии (UsRailwayRail_455.pkg).

- В версии 4.55 РСП контроль возможно осуществлять как с использованием как сканирующих устройств «Слайдер М4», «Слайдер М3», так и без использования сканирующего устройства.

- Кнопка «общая настройка» в меню «описание оборудования» заменена на кнопку «Калибровка М4».

- Для удобства контроля увеличено отображение С-развертки на экране прибора за счет отключения В-развертки.

- С целью учета возможных смещений рельса относительно слайдера установлен запас в С-сканах при контроле.

- Введен контроль по слоям при контроле зоны Ш50п (зона контроля шейки с поверхности катания). Строб выставлен от 100мм до200 мм.

- Исправлены  показания глубиномера при определении глубины залегания отверстия  d=6мм  на глубине 44мм во время настройки параметров ПЭП.

- Добавлена возможность ручной корректировки ширины зоны записи при регистрации.

- Увеличена зона возможной регулировки ВРЧ на 4 мм (две дополнительные точки).

- Добавлена  возможность отключения информационных окон о наклоне перекладины.

- Увеличен объем максимального количества протоколов сохраняемых в приборе.

- На С-развертке добавлены ориентировочные границы зон контроля для каждой зоны (учитывая, что рельс может смещаться относительно слайдера – границы могут быть смещены относительно закрашиваемой зоны).

- Добавлен индикатор полноты контроля (индикатор полноты контроля носит информативный характер и настроен на стандартный размер зоны контроля для рельса типа Р65).

- Добавлена возможность проведения контроля без применения сканирующего устройства на случай выхода из строя слайдера с сохранением всех настроек для каждой зоны контроля (описание переключения на контроль без слайдера описано в приложенной инструкции).